IPC使用说明

一、IPC简介

1.网络摄像头接口说明如图：

电源接口

网口

2.12V直流电源接口：12V直流电源输入，电源用错会造成摄像机的永久损坏。

二、IE端操作

1.安装控件：

提示：页面上方会出现此网站需要运行以下加载项：“控件名称不可用。如果您信任该网站和该加载项并允许运行该加载项，请单击这里...

2.登录IPC：在地址栏内输入IPC的IP地址，出现登录界面如下图，填写正确的用户名和密码。

3.登录成功后，进入主程序如图：

⑤

④

③

①

②

⑤

| # ① | # 回放 | # 查询设备录像进行回放和下载 |
| --- | --- | --- |
|  | # 日志 | # 查询本地的告警日志和操作日志 |
|  | # 设备配置 | # 配置设备 |
|  | # 客户端配置 | # 配置WEB端 |
|  | # 退出 | # 退出WEB |
| # ② | # 设备通道 | # 显示设备的通道名，支持对讲 |
| # ③ | # 监视窗口 | # 单画面，局部放大，全通道播放和关闭， # 全通道录像和关闭，抓图 |
| # ④ | # 云台控制 | # 控制云台方向，变倍，聚焦，预置点等 |
| # ⑤ | # 颜色配置 | # 调节WEB端通道的图像，恢复WEB端默认颜色参数 |
|  | # 其他设置 | # 重启设备，切换比例，调节设备通道的图像 |

注：通用IPC的WEB端不能进行回放和下载，支持SD卡的IPC可以进行回放

云台设置仅支持有云台功能的IPC

- 基本功能

4.1 实时监视

4.1.1设备监视

单击需要监视通道的主码流按钮或辅码流按钮进行主码流监视或辅码流监视。

4.1.2 快捷按钮

| 按钮 | 功能 | 按钮 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全屏显示 |  | 单画面显示 |
|  | 抓图 |  | 全通道录像 |
|  | 全通道播放 |  | 关闭全通道录像 |
|  | 关闭全通道 |  | 音频 |
|  | 对讲 |  |  |

4.1.3 云台控制

【控制方向】：支持8个方向转动

【歩长】：控制云台转动的速度，数值越大，转动越快。

【变倍】：控制云台摄像机镜头的变倍大小。

【聚焦】：控制云台摄像机镜头的聚焦。

【光圈】：控制云台摄像机镜头的光圈大小。

【预置点】：如下图

通过方向按钮转动摄像头至需要的位置，在预置点输入框中输入预置点值，设置完成后点击“” 添加按钮保存，可点击“”删除按钮删除指定预置点，可点击“”调用该预置点。

【点间巡航】：如下图

在输入框输入巡航点序号，单击编辑键，

在预置点下拉框中选择指定预置点，输入时间间隔，单击按钮，可在巡航线路中增加该预置点，单击按钮，可在巡航线路中清除该预置点，单击按钮，可清除所设置的巡航线路。

4.1.4 颜色设置

| 按钮 | 功能 | 按钮 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 亮度 |  | 饱和度 |
|  | 对比度 |  | 色调 |
|  | 恢复默认 |  |  |

注：调节的是WEB端的图像效果，如需调节设备端的图像效果，在 其他设置->图像颜色界面下配置参数。

4.1.5其他设置

单击“其它设置”，出现如下界面

重启：重启设备

切换比例：切换通道视频的显示比例

图像颜色：调节设备通道视频的显示效果

4.2设备配置

单击设备配置按钮，可同步配置设备的一些参数。

4.3 客户端配置

单击客户端配置，界面如图

4.3.1 告警设置

当设备报警时，WEB客户端也联动报警，或联动监视报警通道或报警声音提示。

4.3.2系统设置

录像目录：设置在WEB端录像的保存路径。

长度：设置WEB端每个录像文件的长度。

图片目录：设置在WEB端抓图的保存路径。

4.3.3 关于WEB

查看WEB客户端的相关的版本信息。

### 4.4 日志

点击进入日志信息，可选择[自动提示]，当设备有报警时自动提示日志。系统操作信息显示在“操作日志”中。

三、CMS操作

1. 照路径找到[光盘资料]>[中文]>[配备工具]找到客户端CMS,点击安装。

2. 安装成功后登陆（默认登录名为admin,密码为空）

3. 监控点管理：系统设置>监控点管理添加网络摄像机到客户端，选择添加的设备，在跳出的界面中，可以选择按照IP地址，域名，序列号或MAC地址添加设备到客户端

- 按IP地址进行添加：

搜索添加：点击IP地址搜索后将会显示局域网内所有在线IPC的IP地址，选择一个IP后点击添加设备>确定。

手工添加：在设备名和IP地址等栏内填入要添加设备的对应信息，点击添加即可。

- 按其他方式添加摄像机到客户端只提供手工添加，方法参考按IP手工添加说明。

- 设置成功后，连接摄像机图像。

客户端界面左侧将显示添加的摄像机设备的名称，右击摄像机名称选择摄像机主码流或辅码流。连接IPC成功如下图所示

# 四、IP地址修改方法

网络摄像头出厂后会有一个默认的IP地址(未定制则默认为192.168.1.108)，要是使用默认的IP地址可能会和同批次的网络摄像头有冲突，所以建议客户拿到手后先修改IP地址。

1. 通过NVR进行修改，有2种方式：

（1）右击添加并搜索出现如下图所示

可以在右侧点击编辑进行IP地址修改如下图所示

（2）选中要修改的设备，点击一键改IP，如下图

- 2.WEB直连远程客户端进行修改

登陆WEB端点击设备配置，进入网络设置页面进行IP地址修改，如下图所示

3.自动搜索工具进行修改

打开自动搜索工具，点击搜索选中要修改的设备，点击设备参数进行IP地址修改，如下图所示