调试方法

使用用户名admin,密码111888登录设备，就会自动弹出调试界面。

调试完成后，将3个界面的参数拍图保存发给韬视即可。

注意：摄像头只能接在第一通道，该界面只针对第一通道有效。

图像效果分为3部分，编码（web，网络）效果，HDMI效果，VGA效果。

调试必须同时关注这3部分的效果！

编码（web，网络）效果：Camera_IN->AD控制参数->SOC PIC 控制参数->编码

HDMI效果：Camera_IN->AD控制参数->SOC PIC 控制参数VO 控制参数

VGA效果：Camera_IN->AD控制参数->SOC PIC 控制参数VO 控制参数->VGA 控制参数

部分场景调试参数说明：

- 图像蒙，看起来不通透，建议适当提高对比度，降低亮度，对比度不宜过高，否则图像在亮处会过曝，此时应对比灰阶线性卡，查看黑色及白色色阶。

可尝试打开SOC（动态对比度DciEn）

- 图像噪点高，建议适当降低调整图像锐度（AD及SOCIE）或者提高SOC 2D（SF参数）参数。

- 图像不清晰，建议适当提高调整图像锐度（AD及SOCIE）或者降低SOC 2D（SF参数）参数。（AHD型号可以适当提高peaking）

- 图像过曝，建议适当降低亮度。

- 灰阶线性测试，如部分灰阶分辨低，建议降低对比度。

- 图像饱和度，如感觉色彩浓艳，AHD可以适当降低饱和度或者增益（U、V Gain），XVR可适当降低增益CGain。反之适当提高参数。

备注：

1、不同的AD及CPU建议；例如同一系列AD的主板，如21A+2826和31A+2826,两个型号的AD参数（对应前端）应一致，21A及31A的参数客户视情况调整。

2、以某一主板21A+2826为例，AD的参数可以根据不同系列前端调整不同参数，但是SOC及VO、VGA参数必须保持一致（不同前端共用一组参数）。

AD控制参数：

AHD系列

| 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 亮度Brightness | -128~127 | 调整图像亮度 |
| 对比度Contrast | 0~255 | 调整图像对比度 |
| 饱和度Saturation | 0~255 | 调整图像饱和度 |
| 色调Hue | 0~255 | 调整图像色调 |
| 锐度V_Sharpness | 0~15 | 垂直锐度 |
| 锐度H_Sharpness | 0~15 | 水平锐度 |
| Peaking | 0~15 | 调整图像清晰度 |
| 增益UGain | 0~255 | 调整图像U增益 |
| 增益VGain | 0~255 | 调整图像V增益 |
| Pedeatal | BOOL（1：ON，0：OFF） | 控制Gamma，使图像通透，但是暗处细节会被变少 |

XVR系列

| 类型 | 取值范围 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 亮度Brightness | -64~63 | 调整图像亮度 |
| 对比度Contrast | 0~127 | 调整图像对比度 |
| 饱和度Saturation | 0~127 | 调整图像饱和度 |
| 色调Hue | 0~255 | 调整图像色调 |
| 锐度Sharpness | 0~31 | 垂直锐度 |
| 增益CGain | 0~255 | 调整图像C （包含UV）增益 |

SOC  PIC控制参数

| 去噪参数NrEn | BOOL（1：ON，0：OFF） | SOC高斯去噪，使图像变得平滑 |
| --- | --- | --- |
| 锐度IeEn | BOOL（1：ON，0：OFF） | 亮度/色度过渡增强，即图像锐化 (Sharpen)。锐化图像的边缘和凸显图像细节，对经过缩放（Scale）后的图像进行 频率补偿或增强，使得图像边缘锐利，轮廓清晰 |
| 动态对比度DciEn | BOOL（1：ON，0：OFF） | 动态对比度调节，对图像进行动态的对比度调节，即在增强图像暗区亮度时而不使亮区过亮，或降低亮区亮度时而不使暗区过暗。 |
| 对比度Contrast | 0~63 | 影响暗区亮区调整幅度，值越大，调整越明显，默认值8。 |
| IE幅值 | 0~63 | 设定画面锐利度，值越大，图像越清晰，但噪声越大。 |
| NR_SF空域去噪 | 0~255 | 亮度空域去噪，值越大，画面噪声越小，但图像锐利度会下降。 |
| NR_TF时域去噪 | 0~63 | 亮度时域去噪，值越大，画面噪声越小，但运动图像拖尾会加重。 |
| CSF空域去噪 | 0~255 | 色度空域去噪，值越大，画面中残路的色噪越轻微，同样画面锐利度会下降 |

SOC  VO输出效果：

| 亮度Brightness | 0~100 | 调整图像亮度 |
| --- | --- | --- |
| 对比度Contrast | 0~100 | 调整图像对比度 |
| 饱和度Saturation | 0~100 | 调整图像饱和度 |
| 色调Hue | 0~100 | 调整图像色调 |

SOC  VGA输出效果：

| 亮度Brightness | 0~100 | 调整图像亮度 |
| --- | --- | --- |
| 对比度Contrast | 0~100 | 调整图像对比度 |
| 饱和度Saturation | 0~100 | 调整图像饱和度 |
| 色调Hue | 0~100 | 调整图像色调 |
| Gain | 0~63 | 新调整VGA整体输出DAC增益 |
| 锐度 | 0~255 | 锐度强化值 |